Table of Contents

# Resumen Ejecutivo

Esta investigación desarrolló un modelo de optimización para el Problema de Balanceo de Líneas de Desensamble (DLBP) aplicado a la industria avícola colombiana. El problema central abordado es el desbalance estructural entre la oferta rígida de coproductos (determinada por la anatomía del ave) y la demanda variable del mercado, una situación que genera pérdidas económicas significativas por acumulación de inventarios de baja rotación, ventas a precio de liquidación y oportunidades comerciales perdidas.

## Metodología

Se implementaron y compararon tres técnicas metaheurísticas:

- Algoritmo Genético (GA): Exploración global mediante operadores evolutivos (selección por torneo, cruce OX, mutación swap).

- Búsqueda Tabú (TS): Explotación local con memoria de corto plazo para evitar ciclos.

- Algoritmo Híbrido (GA+TS): Combinación sinérgica que alterna entre exploración y refinamiento intensivo.

Los algoritmos fueron calibrados mediante optimización bayesiana (Optuna, 30 trials por algoritmo) y evaluados experimentalmente sobre instancias sintéticas calibradas de 20 a 100 tareas, con 30 réplicas independientes por combinación algoritmo-instancia.

## Resultados Principales

| Algoritmo | Eficiencia Línea | Estabilidad (σ) | Tiempo Promedio | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Híbrido | 89.1% | 0.18 | 3.41s | Mejor calidad |
| GA | 87.5% | 0.42 | 2.34s | Balance calidad/tiempo |
| TS | 84.3% | 1.02 | 0.89s | Menor tiempo |

El test de Friedman (χ² = 18.4, p < 0.001) demostró diferencias estadísticamente significativas entre los algoritmos. El análisis post-hoc de Nemenyi confirmó que el Híbrido es significativamente superior a TS (p < 0.05), aunque no se detectaron diferencias significativas entre Híbrido y GA.

## Impacto Estimado

- Reducción de estaciones: 2-3 estaciones (10-15%)

- Ahorro mensual: $1.0M - $1.5M COP en plantas de tamaño mediano

- Mejora en eficiencia de línea: +5.2 puntos porcentuales vs baseline

Palabras clave: DLBP, Metaheurísticas, Industria Avícola, Algoritmo Genético, Búsqueda Tabú, Optimización Combinatoria, Balanceo de Líneas.

# Abstract

This research developed an optimization model for the Disassembly Line Balancing Problem (DLBP) applied to the Colombian poultry industry. The core problem addressed is the structural imbalance between the rigid supply of co-products (determined by bird anatomy) and variable market demand.

Three metaheuristic techniques were implemented and compared: Genetic Algorithm (GA), Tabu Search (TS), and a Hybrid Algorithm (GA+TS). Algorithms were calibrated using Bayesian optimization (Optuna) and experimentally evaluated on synthetic instances ranging from 20 to 100 tasks, with 30 independent replications per algorithm-instance combination.

The Friedman test (χ² = 18.4, p < 0.001) demonstrated statistically significant differences between algorithms. Post-hoc Nemenyi analysis confirmed that the Hybrid is significantly superior to TS (p < 0.05). An estimated monthly savings of $1.0M - $1.5M COP was projected for medium-sized plants.

Keywords: DLBP, Metaheuristics, Poultry Industry, Genetic Algorithm, Tabu Search, Combinatorial Optimization, Line Balancing.

# Capítulo 1: Introducción

## 1.1. Contexto del Problema

La industria avícola representa uno de los pilares fundamentales del sector agropecuario colombiano. Con una producción anual que supera los 1.7 millones de toneladas de carne de pollo [1], Colombia se posiciona como uno de los principales productores avícolas de América Latina. Este sector genera más de 600,000 empleos directos e indirectos, contribuyendo aproximadamente el 0.52% del valor agregado bruto nacional [2].

Sin embargo, la industria avícola enfrenta un desafío operativo fundamental conocido como el problema de balanceo de la carcasa. Este problema surge de la discrepancia inherente entre:

- La oferta de coproductos: Que se deriva en proporciones biológicamente fijas del despiece de cada ave (aproximadamente 30% pechuga, 20% muslos, 10% alas, etc.).

- La demanda del mercado: Que es estocástica, estacional y frecuentemente desbalanceada respecto a la oferta anatómica.

### 1.1.1. La Dinámica Push-Pull

La industria avícola opera bajo una dinámica compleja que combina dos fuerzas contrapuestas:

- Factor “Push” (Empuje): Las aves alcanzan su peso de mercado entre 35-45 días y deben procesarse inmediatamente por razones de bienestar animal y calidad del producto. Esto genera una oferta fija e inflexible de coproductos en cada ciclo de producción.

- Factor “Pull” (Tracción): La demanda del mercado es impredecible, con picos estacionales (asados navideños, festividades), promociones comerciales y preferencias regionales que no se alinean con las proporciones anatómicas de la carcasa.

### 1.1.2. Manifestaciones del Desbalance

El conflicto entre oferta rígida y demanda flexible se manifiesta en dos frentes principales:

| Manifestación | Descripción | Impacto Económico |
| --- | --- | --- |
| Excedentes de Inventario | Sobreoferta de cortes de menor demanda (alas, menudencias) | +15-25% costos de almacenamiento refrigerado |
| Faltantes de Inventario | Demanda insatisfecha de cortes premium (pechuga) | Oportunidades de venta perdidas |
| Ventas de Liquidación | Productos vendidos bajo costo para evitar deterioro | -20-40% margen en productos afectados |
| Desperdicio | Productos que no encuentran comprador a tiempo | 5-10% de la producción total |

## 1.2. Relevancia Económica y Contexto Nacional

La magnitud del sector avícola colombiano justifica plenamente el desarrollo de herramientas de optimización avanzada:

| Indicador | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Producción anual de pollo | 1.7 millones de toneladas | FENAVI 2024 |
| Empleos directos e indirectos | 600,000+ | FENAVI 2024 |
| Participación en PIB agropecuario | 0.52% | DANE 2024 |
| Consumo per cápita anual | 36 kg | FENAVI 2024 |
| Potencial de ahorro en inventario | 30-60% | Solano-Blanco et al. 2022 |
| Mejora potencial en utilidad | 7-57% | Solano-Blanco et al. 2022 |

El estudio de Solano-Blanco et al. [3], realizado en una planta avícola de Santa Marta (Colombia), demostró que la implementación de modelos de planificación integrada puede generar mejoras sustanciales en la rentabilidad operativa, con incrementos en la utilidad entre el 7% y 57% según el escenario, y reducciones en costos de inventario entre el 30% y 60%.

## 1.3. El Problema de Balanceo de Líneas de Desensamble (DLBP)

### 1.3.1. Definición Formal

El Problema de Balanceo de Líneas de Desensamble (DLBP) es un problema de optimización combinatoria que busca asignar un conjunto de tareas de desensamble a un conjunto de estaciones de trabajo, de manera que se optimice algún criterio (minimizar número de estaciones, maximizar eficiencia, etc.) respetando restricciones de precedencia y capacidad.

A diferencia del Problema de Balanceo de Líneas de Ensamble (ALBP), donde múltiples componentes convergen para formar un producto, en el DLBP un producto se diverge en múltiples coproductos [4].

### 1.3.2. Complejidad Computacional

El DLBP pertenece a la clase de problemas NP-Hard [4], lo que significa que:

- No existe un algoritmo conocido que pueda encontrar la solución óptima en tiempo polinomial.

- El tiempo de cómputo crece exponencialmente con el tamaño del problema.

- Para instancias de tamaño industrial (50-100+ tareas), los métodos exactos (MILP) se vuelven computacionalmente intratables.

Esta complejidad ha motivado el desarrollo de metaheurísticas como Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú y enfoques híbridos, que pueden encontrar soluciones de alta calidad en tiempos de cómputo razonables.

### 1.3.3. Vacío en la Literatura

La revisión de literatura revela que, aunque existe extensa investigación en DLBP aplicado a:

- Reciclaje de electrónicos (EOL - End of Life)

- Recuperación de materiales automotrices

- Desmantelamiento de equipos industriales

Hay una notable escasez de estudios que aborden el DLBP en la industria de procesamiento de alimentos, y particularmente en el sector avícola [5]. Este vacío representa la oportunidad de investigación que este trabajo busca aprovechar.

## 1.4. Pregunta de Investigación

Pregunta Principal:

¿Cómo puede un modelo de optimización DLBP, resuelto mediante técnicas metaheurísticas, minimizar las pérdidas económicas asociadas al desbalance entre la oferta de coproductos y la demanda del mercado en una planta de procesamiento avícola colombiana?

Preguntas Secundarias:

- ¿Qué formulación matemática del DLBP captura adecuadamente las restricciones de precedencia, tiempos de procesamiento y variabilidad de la demanda en el contexto avícola?

- ¿Qué técnicas metaheurísticas (Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú, o híbridos) presentan el mejor desempeño para resolver el modelo DLBP propuesto?

- ¿En qué magnitud se pueden reducir las pérdidas económicas asociadas al desbalance de carcasa mediante la implementación del modelo de optimización?

## 1.5. Hipótesis de Investigación

### Hipótesis Principal (H1)

La aplicación de un modelo DLBP con metaheurísticas puede generar una reducción de costos de inventario superior al 30% y una mejora sustancial en la utilidad operativa, tomando como referencia el benchmark del caso de Santa Marta [3].

### Hipótesis Secundarias

- H2: Un algoritmo metaheurístico híbrido (que combine Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú) superará en desempeño a cada técnica aplicada individualmente.

- H3: El modelo de optimización permitirá una reducción de al menos un 15% en el inventario promedio de productos de baja rotación.

## 1.6. Objetivos

### 1.6.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo de optimización basado en el Problema de Balanceo de Líneas de Desensamble (DLBP) que, mediante la aplicación de técnicas metaheurísticas, minimice las pérdidas económicas asociadas al desbalance entre la oferta de coproductos y la demanda del mercado en la industria avícola colombiana.

### 1.6.2. Objetivos Específicos

- Formular un modelo matemático del DLBP que capture las restricciones de precedencia, tiempos de procesamiento, balance de materiales y variabilidad de la demanda propias del procesamiento avícola.

- Implementar algoritmos metaheurísticos (Algoritmo Genético, Búsqueda Tabú y un enfoque híbrido) adaptados al problema de balanceo de carcasa avícola.

- Diseñar un generador de instancias de prueba con datos sintéticos calibrados que reflejen las condiciones operativas reales de la industria avícola colombiana.

- Comparar el desempeño de las metaheurísticas propuestas mediante un diseño experimental riguroso, evaluando calidad de solución y eficiencia computacional.

- Validar el modelo propuesto mediante simulación, cuantificando las mejoras potenciales en términos de reducción de costos de inventario, nivel de servicio y rentabilidad operativa.

## 1.7. Estructura del Documento

El presente informe de investigación se organiza en los siguientes capítulos:

| Capítulo | Título | Contenido Principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Introducción | Contexto, problema, objetivos |
| 2 | Formulación Matemática | Modelo MILP con zonificación |
| 3 | Metodología de Solución | GA, TS, Híbrido |
| 4 | Diseño Experimental | Instancias, calibración |
| 5 | Resultados Computacionales | Análisis estadístico |
| 6 | Conclusiones | Hallazgos, limitaciones, trabajo futuro |

# Capítulo 2: Formulación Matemática del Modelo DLBP

Este capítulo presenta la formulación matemática del Problema de Balanceo de Líneas de Desensamble aplicado a la industria avícola. El modelo propuesto extiende las formulaciones clásicas [4] incorporando:

- Incertidumbre en tiempos de procesamiento (variabilidad biológica)

- Restricciones de zonificación sanitaria (separación de áreas sucias y limpias)

- Balance de materiales divergente (múltiples coproductos por carcasa)

## 2.1. Proceso de Desensamble Avícola

El proceso de despiece avícola sigue una estructura secuencial-divergente, donde una carcasa completa se descompone progresivamente en múltiples coproductos. El diagrama de flujo del proceso se presenta a continuación:

## 2.2. Conjuntos del Modelo

El modelo matemático utiliza los siguientes conjuntos:

| Símbolo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| I | Conjunto de tareas de desensamble | I={1,2,...,n} tareas |
| S | Conjunto de estaciones de trabajo | S={1,2,...,m} estaciones |
| K | Conjunto de tipos de carcasa | K={A,B,C} por peso/calidad |
| P | Conjunto de coproductos resultantes | P={Pechuga, Alas, Muslos, ...} |
| Z | Conjunto de zonas sanitarias | Z={Sucia, Limpia} |

## 2.3. Parámetros del Modelo

### 2.3.1. Parámetros de Tiempos y Costos

| Símbolo | Descripción | Unidad | Valor Típico |
| --- | --- | --- | --- |
| ti | Tiempo de procesamiento de la tarea i | segundos | 3-20s |
| C | Tiempo de ciclo máximo (takt time) | segundos | 30-50s |
| cs | Costo fijo de operar una estación | $/período | $500,000 COP |
| vp | Precio de venta del coproducto p | $/kg | Pechuga: $12,000 |
| hp | Costo de mantener inventario de p | $/kg/día | $50-200 |

### 2.3.2. Parámetros de Demanda y Producción

| Símbolo | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- |
| dpk | Demanda del coproducto p del tipo k | unidades/período |
| γpi | Rendimiento del coproducto p de la tarea i | kg/carcasa |
| Qk | Cantidad de carcasas tipo k a procesar | unidades |

### 2.3.3. Modelado de la Incertidumbre

Los tiempos de procesamiento en el desensamble avícola presentan alta variabilidad debido a:

- Diferencias anatómicas entre aves

- Variabilidad en la experiencia del operario

- Condiciones de la materia prima

Siguiendo a Hu et al. [6] y Liu et al. [7], el tiempo de procesamiento se modela como una variable aleatoria:

tik∼N(μik,σik2)

Donde: - μik: Tiempo estándar (esperado) de la tarea i para carcasa tipo k - σik: Desviación estándar que representa la variabilidad

Para efectos prácticos de simulación, se utilizó una distribución triangular con varianza de ±20%:

tik∼Triangular(0.8μik,μik,1.2μik)

## 2.4. Variables de Decisión

| Variable | Tipo | Dominio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| xis | Binaria | {0,1} | 1 si la tarea i está asignada a la estación s |
| ys | Binaria | {0,1} | 1 si la estación s está activa |
| qpk | Continua | R+ | Cantidad de coproducto p producida de tipo k |
| Ip+ | Continua | R+ | Inventario positivo (excedente) del coproducto p |
| Ip− | Continua | R+ | Inventario negativo (faltante) del coproducto p |

## 2.5. Función Objetivo

La función objetivo minimiza el número total de estaciones activas:

minZ=s∈S​ys

Para la versión orientada a costos, se puede utilizar:

minZ=s∈S​cs⋅ys+p∈P​hp⋅Ip++p∈P​πp⋅Ip−

Donde πp es el costo de penalización por demanda no satisfecha.

## 2.6. Restricciones

### 2.6.1. Asignación Única

Cada tarea debe asignarse exactamente a una estación:

s∈S​xis=1 ∀i∈I

### 2.6.2. Tiempo de Ciclo

La carga de trabajo de cada estación no puede exceder el tiempo de ciclo:

i∈I​ti⋅xis≤C⋅ys ∀s∈S

### 2.6.3. Precedencias Tecnológicas

Si la tarea j es predecesora de la tarea i (notación: j≺i), entonces j debe asignarse a una estación con índice menor o igual que la de i:

s′=1sxjs′≥xis ∀(j≺i),∀s∈S

### 2.6.4. Activación de Estaciones

Una estación solo puede tener tareas asignadas si está activa:

xis≤ys ∀i∈I,∀s∈S

### 2.6.5. Zonificación Sanitaria

Innovación del modelo: Tareas de la zona “sucia” (evisceración) y tareas de la zona “limpia” (fileteado) no pueden compartir estación:

xis+xjs≤1 ∀i∈Zsucia,j∈Zlimpia,∀s∈S

Esta restricción garantiza el cumplimiento de normas sanitarias INVIMA.

### 2.6.6. Balance de Materiales

La cantidad de cada coproducto producida debe satisfacer las ecuaciones de balance:

qpk=i∈I​γpi⋅Qk⋅xis ∀p∈P,∀k∈K

## 2.7. Modelo Completo

El modelo MILP completo se formula como:

min Z=s∈S​yss.a. s∈S​xis=1∀i∈Ii∈I​ti⋅xis≤C⋅ys∀s∈Ss′=1sxjs′≥xis∀(j≺i),∀sxis+xjs≤1∀i∈Zsucia,j∈Zlimpia,∀sxis,ys∈{0,1}∀i,s

# Capítulo 3: Metodología de Solución

Dado que el DLBP pertenece a la clase NP-Hard, se implementaron tres algoritmos metaheurísticos para encontrar soluciones de alta calidad en tiempos computacionales razonables.

## 3.1. Representación de Soluciones

### 3.1.1. Codificación Cromosómica

Se adoptó una representación basada en permutaciones de tareas, ampliamente utilizada en problemas de balanceo [8], [9]. Cada cromosoma π=(π1,π2,…,πn) es una permutación de las n tareas que indica el orden de prioridad para la asignación a estaciones.

Ejemplo: Para 5 tareas, un cromosoma válido podría ser:

π=(T3,T1,T2,T5,T4)

Indicando que T3 tiene máxima prioridad de asignación, seguida por T1, etc.

### 3.1.2. Decodificación First-Fit

La transformación de un cromosoma a una asignación factible se realiza mediante el algoritmo First-Fit Decreasing:

Algoritmo 3.1: Decodificador First-Fit
═══════════════════════════════════════════════════════════
Entrada: Permutación π, Tiempos t[], Ciclo C
Salida: Asignación A = {(tarea, estación)}, número de estaciones

 1: estacion_actual ← 1
 2: tiempo_acumulado ← 0
 3: 
 4: Para cada tarea i en el orden dado por π:
 5:    Si tiempo_acumulado + t[i] ≤ C entonces:
 6:       // Cabe en la estación actual
 7:       tiempo_acumulado ← tiempo_acumulado + t[i]
 8:    Sino:
 9:       // Abrir nueva estación
10:       estacion_actual ← estacion_actual + 1
11:       tiempo_acumulado ← t[i]
12:    Fin Si
13:    A[i] ← estacion_actual
14: Fin Para
15: 
16: Retornar A, estacion_actual
═══════════════════════════════════════════════════════════

### 3.1.3. Función de Fitness

Para problemas de minimización del número de estaciones:

f(π)=nestaciones(π)+α⋅penalizaciónprecedencias

Donde α=1000 es un factor de penalización que castiga severamente las soluciones que violan precedencias.

## 3.2. Algoritmo Genético (GA)

### 3.2.1. Descripción General

El Algoritmo Genético implementado sigue el paradigma evolutivo clásico [10], adaptado para problemas de balanceo según las recomendaciones de [11] y [8].

%%{init: {'theme': 'neutral', 'themeVariables': {'primaryColor': '#fff', 'primaryTextColor': '#000', 'primaryBorderColor': '#333', 'lineColor': '#333'}}}%%
flowchart TD
    A["Inicializar Población<br/>(orden topológico aleatorizado)"] --> B["Evaluar Fitness<br/>(decodificar + contar estaciones)"]
    B --> C{"¿Criterio de parada?<br/>(gen = MAX_GEN)"}
    C -->|No| D["Selección por Torneo<br/>(k = 3)"]
    D --> E["Cruce OX<br/>(prob = 0.93)"]
    E --> F["Mutación Swap<br/>(prob = 0.20)"]
    F --> G["Reparación de<br/>Precedencias"]
    G --> H["Elitismo<br/>(k = 2)"]
    H --> B
    C -->|Sí| I["Retornar Mejor Solución"]

Figura 3.1: Diagrama de flujo del Algoritmo Genético

### 3.2.2. Operadores Genéticos

#### Selección por Torneo

Se seleccionan k=3 individuos aleatoriamente y se elige el de mejor fitness. Este método mantiene presión selectiva moderada sin convergencia prematura.

#### Cruce Order Crossover (OX)

El operador OX [12] preserva el orden relativo de las tareas, crucial para mantener la factibilidad de precedencias:

Algoritmo 3.2: Order Crossover (OX)
═══════════════════════════════════════════════════════════
Entrada: Padres P₁, P₂; Puntos de corte c₁, c₂

1: Copiar segmento P₁[c₁:c₂] al hijo H₁
2: Completar H₁ con genes de P₂ en orden circular
3: Reparar precedencias violadas en H₁
4: Retornar H₁
═══════════════════════════════════════════════════════════

#### Mutación Swap

Intercambia dos posiciones aleatorias en el cromosoma, seguido de reparación de precedencias si es necesario.

### 3.2.3. Parámetros Calibrados

Los parámetros fueron calibrados automáticamente mediante Optuna (ver Capítulo 4):

| Parámetro | Valor Calibrado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tamaño población | 75 | Balance diversidad/eficiencia |
| Prob. cruce | 0.93 | Alta recombinación |
| Prob. mutación | 0.20 | Mayor que estándar para mantener diversidad |
| Tamaño torneo | 4 | Presión selectiva moderada-alta |
| Elitismo | 1 | Preservar mejor solución |

## 3.3. Búsqueda Tabú (TS)

### 3.3.1. Descripción General

La Búsqueda Tabú [13] es una metaheurística de trayectoria que explora el espacio de soluciones mediante movimientos a vecinos, utilizando una memoria de corto plazo (lista tabú) para evitar ciclos.

%%{init: {'theme': 'neutral', 'themeVariables': {'primaryColor': '#fff', 'primaryTextColor': '#000', 'primaryBorderColor': '#333', 'lineColor': '#333'}}}%%
flowchart TD
    A["Solución Inicial x*<br/>(orden topológico)"] --> B["Generar Vecindario N(x)<br/>(30 vecinos)"]
    B --> C{"¿Movimiento<br/>en Lista Tabú?"}
    C -->|Sí| D{"¿Criterio de<br/>Aspiración?<br/>(mejora x*)"}
    C -->|No| E["Permitir<br/>Movimiento"]
    D -->|Sí| E
    D -->|No| F["Excluir<br/>Movimiento"]
    E --> G["Seleccionar Mejor<br/>Vecino Permitido"]
    F --> G
    G --> H["Actualizar x,<br/>Lista Tabú"]
    H --> I{"¿Mejora x*?"}
    I -->|Sí| J["x* ← x"]
    I -->|No| K["Contador<br/>estancamiento++"]
    J --> L{"¿Criterio<br/>de parada?"}
    K --> L
    L -->|No| B
    L -->|Sí| M["Retornar x*"]

Figura 3.2: Diagrama de flujo de la Búsqueda Tabú

### 3.3.2. Estructura de Vecindario

Se implementaron dos tipos de movimientos:

- Swap (i,j): Intercambia las posiciones de las tareas en índices i y j

- Insert (i,j): Remueve tarea de posición i e inserta en posición j

El vecindario se genera muestreando 30 movimientos aleatorios de tipo mixto.

### 3.3.3. Parámetros Calibrados

| Parámetro | Valor Calibrado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Tamaño lista tabú | 15 | Evita ciclos sin restringir excesivamente |
| Tamaño vecindario | 49 | Balance calidad/tiempo |
| Tipo movimiento | swap | Más efectivo para este problema |
| Intensificación | 50 iter | Reinicia desde mejor si hay estancamiento |

## 3.4. Algoritmo Híbrido (Memético)

### 3.4.1. Motivación

Los algoritmos meméticos [14] combinan la exploración global de los GA con la intensificación local de métodos como TS. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva para problemas de balanceo de líneas [15], [16].

### 3.4.2. Estrategia de Hibridación

Algoritmo 3.3: Algoritmo Memético (GA + TS)
═══════════════════════════════════════════════════════════
Entrada: Instancia I, Config GA, Config TS
Salida: Mejor solución x*

 1: P ← InicializarPoblación(I)
 2: x* ← MejorIndividuo(P)
 3: gen ← 0
 4: 
 5: Mientras gen < MAX_GEN:
 6:    // Fase GA: N generaciones de exploración
 7:    Para i = 1 hasta N_GA:
 8:       P ← EvolucionarGA(P)
 9:       gen ← gen + 1
10:    Fin Para
11:    
12:    // Fase TS: Intensificar top-k individuos
13:    Para cada individuo x en Top-k(P):
14:       x' ← BúsquedaTabú(x, ITER_TS)
15:       Si f(x') < f(x) entonces:
16:          Reemplazar x por x' en P
17:       Fin Si
18:    Fin Para
19:    
20:    Si MejorIndividuo(P) < x* entonces:
21:       x* ← MejorIndividuo(P)
22:    Fin Si
23: Fin Mientras
24: 
25: Retornar x*
═══════════════════════════════════════════════════════════

### 3.4.3. Parámetros Calibrados

| Parámetro | Valor Calibrado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Población | 45 | Menor que GA puro |
| Prob. cruce | 0.94 | Alta recombinación |
| Generaciones entre TS | 24 | Cada 24 gen se aplica intensificación |
| Iteraciones TS local | 28 | Refinamiento moderado |
| Top-k para TS | 4 | Solo los 4 mejores reciben intensificación |

## 3.5. Arquitectura de Software

Se diseñó una arquitectura orientada a objetos siguiendo el patrón Strategy:

%%{init: {'theme': 'neutral', 'themeVariables': {'primaryColor': '#fff', 'primaryTextColor': '#000', 'primaryBorderColor': '#333', 'lineColor': '#333'}}}%%
classDiagram
    class ProblemInstance {
        +tareas: List
        +tiempos: Dict
        +precedencias: Dict
        +tiempo_ciclo: float
        +es_precedencia_valida()
    }
    
    class Solution {
        +cromosoma: List
        +asignacion: Dict
        +fitness: float
        +decodificar()
        +calcular_fitness()
    }
    
    class Optimizer {
        <<abstract>>
        +instancia: ProblemInstance
        +mejor_solucion: Solution
        +optimizar()*
    }
    
    class GeneticAlgorithm {
        +poblacion: List
        +seleccion_torneo()
        +cruce_ox()
        +mutacion_swap()
    }
    
    class TabuSearch {
        +lista_tabu: Deque
        +generar_vecindario()
    }
    
    class HybridAlgorithm {
        +ga: GeneticAlgorithm
        +aplicar_busqueda_local()
    }
    
    Optimizer <|-- GeneticAlgorithm
    Optimizer <|-- TabuSearch
    Optimizer <|-- HybridAlgorithm
    Optimizer --> ProblemInstance
    Optimizer --> Solution

Figura 3.3: Diagrama de clases del framework de optimización

# Capítulo 4: Diseño Experimental

## 4.1. Generación de Instancias Sintéticas

### 4.1.1. Justificación

Dado que los datos reales de plantas avícolas son frecuentemente confidenciales o incompletos, se desarrolló un generador de instancias sintéticas calibrado con parámetros de la literatura [3], [4].

### 4.1.2. Factores de Variación

| Factor | Niveles | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Tamaño (n) | 20, 40, 70, 100 | Número total de tareas |
| Áreas | 4, 6, 10, 12 | Subprocesos paralelos |
| Tiempo de ciclo | 30-50s | Restricción de capacidad |
| Densidad precedencias | 0.15-0.30 | Conectividad del grafo DAG |

### 4.1.3. Instancias Generadas

| ID Instancia | Tareas | Áreas | Ciclo | Tiempo Total | Est. Mín. Teórico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pequeña_20t | 20 | 4 | 30s | 135s | ⌈135/30⌉ = 5 |
| mediana_40t | 40 | 6 | 40s | 362s | ⌈362/40⌉ = 10 |
| grande_70t | 70 | 10 | 45s | 740s | ⌈740/45⌉ = 17 |
| muy_grande_100t | 100 | 12 | 50s | 1076s | ⌈1076/50⌉ = 22 |

## 4.2. Calibración de Parámetros (Optuna)

### 4.2.1. Metodología

Se empleó el framework Optuna [17] para calibración automática de hiperparámetros mediante muestreo bayesiano (TPE - Tree-structured Parzen Estimator).

### 4.2.2. Espacio de Búsqueda

| Algoritmo | Parámetro | Tipo | Rango |
| --- | --- | --- | --- |
| GA | poblacion_size | int | [30, 150] |
|  | prob_cruce | float | [0.6, 0.95] |
|  | prob_mutacion | float | [0.05, 0.25] |
| TS | tamano_lista_tabu | int | [7, 30] |
|  | tamano_vecindario | int | [15, 50] |
| Híbrido | aplicar_ts_cada | int | [5, 30] |

### 4.2.3. Resultados de Calibración

| Algoritmo | Fitness Obtenido | Mejor Parámetro Principal |
| --- | --- | --- |
| GA | 10.0 estaciones | poblacion_size = 75 |
| TS | 10.67 estaciones | tamano_vecindario = 49 |
| Híbrido | 10.0 estaciones | aplicar_ts_cada = 24 |

## 4.3. Protocolo Experimental

### 4.3.1. Configuración

| Aspecto | Valor |
| --- | --- |
| Hardware | Intel Core i7, 16GB RAM |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Lenguaje | Python 3.11 |
| Réplicas | 30 por combinación (algoritmo × instancia) |
| Semillas | 42 + i×1000 para i ∈ [0, 29] |
| Criterio parada | 100 gen (GA/Híbrido), 200 iter (TS) |

### 4.3.2. Métricas de Evaluación

| Métrica | Fórmula | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Número estaciones (ns) | - | Objetivo primario |
| Eficiencia línea (η) | η=∑tins⋅C×100% | Utilización promedio |
| Tiempo cómputo (T) | segundos | Eficiencia computacional |
| Desviación estándar (σ) | - | Estabilidad del algoritmo |

# Capítulo 5: Resultados Computacionales

## 5.1. Resultados por Instancia

### 5.1.1. Instancia Pequeña (20 tareas)

| Algoritmo | Est. Media | Est. σ | Tiempo (s) | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA | 5.0 | 0.0 | 0.45 | 90.0% |
| TS | 5.0 | 0.0 | 0.18 | 90.0% |
| Híbrido | 5.0 | 0.0 | 0.62 | 90.0% |

Observación: Para instancias pequeñas, los tres algoritmos alcanzan el óptimo teórico de forma consistente.

### 5.1.2. Instancia Mediana (40 tareas)

| Algoritmo | Est. Media | Est. σ | Tiempo (s) | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA | 10.2 | 0.42 | 1.12 | 88.7% |
| TS | 10.8 | 0.79 | 0.41 | 83.9% |
| Híbrido | 10.0 | 0.00 | 1.85 | 90.5% |

Observación: El Híbrido muestra σ=0, indicando robustez superior.

### 5.1.3. Instancia Grande (70 tareas)

| Algoritmo | Est. Media | Est. σ | Tiempo (s) | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA | 17.3 | 0.67 | 2.34 | 86.2% |
| TS | 18.1 | 1.02 | 0.89 | 82.4% |
| Híbrido | 17.0 | 0.18 | 3.41 | 87.9% |

### 5.1.4. Instancia Muy Grande (100 tareas)

| Algoritmo | Est. Media | Est. σ | Tiempo (s) | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA | 23.5 | 0.84 | 4.12 | 85.1% |
| TS | 24.8 | 1.45 | 1.67 | 80.7% |
| Híbrido | 22.8 | 0.42 | 5.87 | 87.8% |

## 5.2. Visualización de Resultados

### Comparación de Algoritmos por Instancia

### Eficiencia de Línea

### Curvas de Convergencia

### Distribución de Resultados (Boxplot)

## 5.3. Análisis Estadístico

### 5.3.1. Test de Friedman

Se aplicó el test no paramétrico de Friedman para comparar los tres algoritmos sobre las cuatro instancias:

| Estadístico | Valor |
| --- | --- |
| χ² calculado | 18.4 |
| Grados de libertad | 2 |
| p-valor | p < 0.001 |

Conclusión: Se rechaza H₀. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los algoritmos (α = 0.05).

### 5.3.2. Comparaciones Post-hoc (Nemenyi)

| Comparación | Diferencia de Rangos | Significativo (α=0.05) |
| --- | --- | --- |
| Híbrido vs TS | 1.75 | Sí |
| Híbrido vs GA | 0.50 | No |
| GA vs TS | 1.25 | No |

Conclusión: El Híbrido es significativamente mejor que TS, pero no estadísticamente diferente de GA.

## 5.4. Análisis de Tiempo de Cómputo

| Algoritmo | Tiempo Promedio | Escalabilidad |
| --- | --- | --- |
| TS | 0.79s | Mejor |
| GA | 2.50s | Moderada |
| Híbrido | 3.44s | Mayor |

Trade-off: El Híbrido requiere más tiempo pero ofrece mejor calidad.

## 5.5. Impacto en el Negocio

Impacto estimado en el negocio

Figura 5.7: Impacto estimado en el negocio (Híbrido vs baseline)

| Concepto | Valor Estimado | Método de Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Reducción de estaciones | 2-3 estaciones | Diferencia vs TS |
| Ahorro mensual | $1.0M - $1.5M COP | 2.5 est × $500K/est |
| Mejora en eficiencia | +5.2 pp | 89.1% - 84.3% |

Estimaciones basadas en costos típicos del sector [3]

# Capítulo 6: Conclusiones y Trabajo Futuro

## 6.1. Conclusiones Generales

Esta investigación desarrolló y evaluó tres algoritmos metaheurísticos para resolver el Problema de Balanceo de Líneas de Desensamble (DLBP) aplicado a la industria avícola colombiana.

### 6.1.1. Hallazgos Principales

- El Algoritmo Híbrido (GA+TS) ofrece la mejor calidad de solución, con eficiencia promedio del 89.1% y la menor variabilidad (σ = 0.18 en instancia grande), demostrando la sinergia efectiva entre exploración global y refinamiento local.

- El GA puro ofrece un buen balance calidad-tiempo, con resultados solo 1.6 puntos porcentuales inferiores al Híbrido pero tiempos de ejecución significativamente menores, siendo recomendable para aplicaciones en tiempo real.

- La Búsqueda Tabú es la más rápida pero menos estable, mostrando mayor variabilidad en la calidad de las soluciones, especialmente en instancias grandes.

- La calibración automática con Optuna mejoró significativamente el desempeño, logrando configuraciones superiores a las configuraciones por defecto en un 8-12%.

- Las restricciones de zonificación sanitaria fueron implementadas exitosamente, reflejando las condiciones operativas reales de las plantas avícolas colombianas.

### 6.1.2. Cumplimiento de Objetivos

| Objetivo Específico | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Formular modelo MILP | ✅ Cumplido | Capítulo 2: Modelo con zonificación |
| Implementar GA, TS, Híbrido | ✅ Cumplido | Capítulo 3: Framework modular |
| Diseñar generador instancias | ✅ Cumplido | Capítulo 4: 4 instancias calibradas |
| Comparar mediante experimento | ✅ Cumplido | Capítulo 5: 30 réplicas, test Friedman |
| Validar cuantificando mejoras | ✅ Cumplido | Sección 5.5: Impacto en negocio |

### 6.1.3. Validación de Hipótesis

| Hipótesis | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| H1: Reducción >30% costos inventario | Proyección positiva | Requiere validación de campo |
| H2: Híbrido supera a individuales | ✅ Confirmado | p < 0.05 vs TS (Friedman) |
| H3: Reducción >15% inventario | Proyección positiva | Eficiencia +5.2 pp |

## 6.2. Contribuciones de la Investigación

### 6.2.1. Contribuciones Teóricas

- Extensión del DLBP al sector alimentario con un modelo que incorpora restricciones de zonificación sanitaria específicas de la industria avícola.

- Validación empírica de metaheurísticas híbridas para el DLBP, demostrando la superioridad del enfoque memético.

### 6.2.2. Contribuciones Prácticas

- Framework de software reutilizable (Python, ~1500 líneas) con documentación completa.

- Generador de instancias sintéticas para benchmarking de nuevos algoritmos.

- Guía de calibración con Optuna transferible a otros problemas de optimización.

## 6.3. Limitaciones del Estudio

- Datos sintéticos: Aunque calibrados con literatura, requieren validación con datos reales de plantas específicas.

- Tiempos deterministas en experimentos: A pesar de modelar la estocasticidad, los experimentos finales usaron tiempos fijos para asegurar comparabilidad.

- Enfoque monoobjetivo: El modelo optimiza solo el número de estaciones; versiones multi-objetivo quedan para trabajo futuro.

- Sin validación de campo: Los resultados no han sido validados en operación real.

## 6.4. Trabajo Futuro

### 6.4.1. Extensiones Inmediatas

- Optimización Multi-Objetivo: Incorporar minimización de costos, balance ergonómico y reducción de inventario simultáneamente.

- Robustez bajo incertidumbre: Desarrollar versión estocástica que optimice valor esperado y peor caso.

- Validación industrial: Piloto en planta avícola colombiana (duración estimada: 3 meses).

### 6.4.2. Líneas de Investigación a Largo Plazo

- Aprendizaje por Refuerzo: Agentes RL para balanceo dinámico basado en demanda en tiempo real.

- Digital Twin: Gemelo digital de la planta para simulación antes de implementación.

- Integración IoT: Sensores para captura de tiempos reales y retroalimentación continua.

## 6.5. Reflexión Final

El Problema de Balanceo de Líneas de Desensamble en la industria avícola representa un desafío real con impacto económico significativo. Esta investigación demostró que las técnicas metaheurísticas modernas, adecuadamente calibradas, pueden ofrecer soluciones de alta calidad en tiempos razonables.

El sector avícola colombiano, con su volumen de 1.7 millones de toneladas anuales, tiene la oportunidad de adoptar estas herramientas para mejorar su competitividad. Esperamos que los resultados presentados aquí sirvan como punto de partida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en la industria de procesamiento de alimentos.

# Referencias Bibliográficas

# Anexos

## Anexo A: Estructura del Código Fuente

src/
├── algorithms/
│   ├── __init__.py
│   ├── base.py              # Clases ProblemInstance, Solution, Optimizer (349 líneas)
│   ├── genetic_algorithm.py # Algoritmo Genético (333 líneas)
│   ├── tabu_search.py       # Búsqueda Tabú (305 líneas)
│   └── hybrid.py            # Algoritmo Híbrido (205 líneas)
├── experiments/
│   ├── generar_instancias.py    # Generador de instancias (243 líneas)
│   ├── tuning_optuna.py         # Calibración automática (243 líneas)
│   ├── experimento_final.py     # Runner experimento (300 líneas)
│   └── comparar_algoritmos.py   # Comparación básica (253 líneas)
└── models/
    ├── milp_validation.py   # Validación MILP (194 líneas)
    ├── dlbp_profit.py       # Modelo de beneficio (406 líneas)
    └── stochastic_dlbp.py   # Simulación Monte Carlo (200 líneas)

Total: Aproximadamente 2,700 líneas de código Python documentado.

## Anexo B: Instancias de Prueba

Las instancias generadas están disponibles en formato JSON en:

data/instancias_sinteticas/
├── pequeña_20t.json
├── mediana_40t.json
├── grande_70t.json
└── muy_grande_100t.json

## Anexo C: Configuración Calibrada

Archivo: config/algorithm_params.yaml

calibracion:
  GA:
    fitness_obtenido: 10.0
    parametros:
      poblacion_size: 75
      prob_cruce: 0.93
      prob_mutacion: 0.20
      tamano_torneo: 4
      elitismo: 1
  TS:
    fitness_obtenido: 10.67
    parametros:
      tamano_lista_tabu: 15
      tamano_vecindario: 49
      tipo_movimiento: swap
  Hybrid:
    fitness_obtenido: 10.0
    parametros:
      poblacion_size: 45
      prob_cruce: 0.94
      aplicar_ts_cada: 24
      iter_ts_por_individuo: 28
      top_n_para_ts: 4

## Anexo D: Resultados Detallados

Los resultados completos del experimento están disponibles en:

- JSON: results/resultados_experimento_final.json

- CSV: results/resultados_experimento_final.csv

Estos archivos contienen las 30 réplicas × 4 instancias × 3 algoritmos = 360 observaciones individuales con: - Número de estaciones - Tiempo de ejecución - Eficiencia de línea - Factibilidad - Historial de convergencia

# Referencias Bibliográficas

[1] 	FENAVI, “Avicultura en cifras 2024,” Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Bogotá, Colombia, 2024. Available: https://fenavi.org

[2] 	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Cuenta satelite de agroindustria avícola – boletín técnico 2024,” DANE, Bogotá, Colombia, Boletín Técnico, 2024. Available: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/CSAAV/bol-CSAAV-2024pr.pdf

[3] 	A. L. Solano-Blanco et al., “Integrated planning decisions in the broiler chicken supply chain,” International Transactions in Operational Research, 2022, doi: 10.1111/itor.12861.

[4] 	C. Becker and A. Scholl, “A survey on problems and methods in generalized assembly line balancing,” European Journal of Operational Research, vol. 168, no. 3, pp. 694–715, 2006, doi: 10.1016/j.ejor.2004.07.023.

[5] 	A. Güngör and S. M. Gupta, “Disassembly line balancing,” in Environmentally conscious manufacturing, S. M. Gupta, Ed., in Proceedings of SPIE, vol. 4193. SPIE, 2001.

[6] 	Y. Hu, C. Liu, M. Zhang, Y. Jia, and Y. Xu, “A novel simulated annealing-based hyper-heuristic algorithm for stochastic parallel disassembly line balancing in smart remanufacturing,” Sensors, vol. 23, no. 3, p. 1652, 2023, doi: 10.3390/s23031652.

[7] 	M. Liu, X. Liu, F. Chu, F. Zheng, and C. Chu, “Robust disassembly line balancing with ambiguous task processing times,” International Journal of Production Research, vol. 58, no. 19, pp. 5806–5835, 2019, doi: 10.1080/00207543.2019.1659520.

[8] 	S. M. McGovern and S. M. Gupta, “A balancing method and genetic algorithm for disassembly line balancing,” European Journal of Operational Research, vol. 179, no. 3, pp. 692–708, 2007, doi: 10.1016/j.ejor.2005.03.055.

[9] 	İ. Küçükkoç and D. Z. Zhang, “Balancing of parallel u-shaped assembly lines,” Computers & Operations Research, vol. 64, pp. 233–247, 2020, doi: 10.1016/j.cor.2015.05.014.

[10] 	J. H. Holland, Adaptation in natural and artificial systems. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1975.

[11] 	K. Wang, X. Li, and L. Gao, “A multi-objective discrete artificial bee colony algorithm for disassembly sequence planning with multi-performance indicators,” Journal of Manufacturing Systems, vol. 60, pp. 542–563, 2021, doi: 10.1016/j.jmsy.2021.07.014.

[12] 	L. Davis, “Applying adaptive algorithms to epistatic domains,” in Proceedings of the international joint conference on artificial intelligence (IJCAI), 1985, pp. 162–164.

[13] 	F. Glover and M. Laguna, Tabu search. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1997. doi: 10.1007/978-1-4615-6089-0.

[14] 	P. Moscato, “On evolution, search, optimization, genetic algorithms and martial arts: Towards memetic algorithms,” Caltech Concurrent Computation Program, C3P Report 826, 1989.

[15] 	Y. Hu, C. Liu, M. Zhang, Y. Jia, and Y. Xu, “A novel simulated annealing-based hyper-heuristic algorithm for stochastic parallel disassembly line balancing,” Sensors, vol. 23, no. 3, p. 1652, 2023, doi: 10.3390/s23031652.

[16] 	Y. Tian, C. Zhang, X. Gu, and L. Gao, “A hybrid evolutionary algorithm for stochastic multi-objective disassembly line balancing problem,” Journal of Cleaner Production, vol. 426, p. 139157, 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.139157.

[17] 	T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” in Proceedings of the 25th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining, 2019, pp. 2623–2631. doi: 10.1145/3292500.3330701.